ПОЛЕВЫЕ

Опрыскиватель навесной штанговый

серии ЗУБР НШ «ФЕРМЕР»

ЗУБР НШ «ФЕРМЕР» – эта серия тракторных опрыскивателей произведена ООО «СелАгро» для малых и средних сельскохозяйственных предприятий. Опрыскиватель отвечает всем требованиям международных стандартов по равномерности внесения пестицидов, соблюдении заданной дозы и требованиям экологической безопасности.

При их изготовлении использовались комплектующие зарубежных партнёров таких  как: TEEJET США, LECHLER Германия, VERZELESSI, UDOR, ARAG  Италия.

Назначение: - для химической защиты полевых сельскохозяйственных культур, ягодников, садовых и лесных питомников от вредителей и болезней;

- для борьбы с сорной растительностью на полях, садах и ягодниках;

- для поверхностного внесения жидких минеральных удобрений.

Опрыскиватель может работать со всеми пестицидами (ядохимикатами), применяемыми в сельском хозяйстве в виде растворов и эмульсии, а также жидкими комплексными удобрениями (ЖКУ).

Тип: навесной, штанговый с ручным раскладыванием, с механическим подъемом (лебедкой)

Система горизонтальной стабилизации штанги: двухмаятниковая (копирование рельефа поля)

Перемешивание раствора: мешалка гидравлическая эжекторная

Растворитель химических средств: в сите заливной горловины

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ | НШ 04.31.11 | НШ 06.31.11 | НШ 08.31.11 | НШ 10.31.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ёмкость основного бака, л | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Ёмкость для чистой воды, л | 15 |  |  |  |
| Ширина захвата штанги, м | 12 |  |  |  |
| Высота подъема штанги, мм | 500 - 1300 |  |  |  |
| Насос | Comet BP75 (71 л/мин. / 20атм. ) Италия |  |  |  |
| Регулятор давления | SZF “MOBI” |  |  |  |
| Фильтрация | 3-ступенчатая |  |  |  |
| Перемешивание раствора | мешалка гидравлическая эжекторная |  |  |  |
| Растворитель хим. средств | в сите заливной горловины |  |  |  |
| Диапазон выхода рабочей смеси, л/га | 60 – 700 |  |  |  |
| Скорость км/ч рабочая транспортная | 2,5 – 8 15 |  |  |  |
| Производительность | 29га/смену |  |  |  |
| Класс трактора | не ниже 0,6 | не ниже 1,4 |  |  |

* по заказу клиента может быть установлена система гидроподъема и амортизации штанги

Техническое описание и характеристики

навесного штангового опрыскивателя

ЗУБР НШ Smart 300

ЗУБР НШ СМАРТ – это серия тракторных опрыскивателей, производимая ООО «СелАгро»  для малых и средних сельскохозяйственных предприятий. Опрыскиватель отвечает всем требованиям международных стандартов по равномерности внесения пестицидов, соблюдении заданной дозы и требованиям экологической безопасности.

При их изготовлении использовались комплектующие зарубежных партнёров таких  как: AGROPLAST Польша, Bury Maszyny Rolnicze Польша

| МОДЕЛЬ | НШ03.11.01Smart |
| --- | --- |
| Ёмкость основного бака | 300 л. |
| Ёмкость для чистой воды | 15 л. |
| Штанга | 10-12 м (подъём – механический (лебёдкой) на высоту 0,5 – 1,3м. раскладывание – ручное). Система горизонтальной стабилизации штанги одномаятниковая |
| Насос | P90 Польша (по заказу клиента может быть установлен итальянский насос компании UDOR - ZETTA70/85 (70-85л/мин. / 20атм. ) |
| Регулятор давления | SZF “MOBI” |
| Фильтрация | 3-ступенчатая |
| Перемешивание раствора | мешалка гидравлическая эжекторная |
| Растворитель хим. средств | в сите заливной горловины |
| Диапазон выхода рабочей смеси, л/га | 60 – 500 |
| Скорость км/ч рабочая транспортная | 2,5 – 6 15 |
| Производительность | 24 га/смену |
| Класс трактора | не ниже 0,6 |

ЗУБР НШ СМАРТ 400, 600

ЗУБР НШ СМАРТ – это серия тракторных опрыскивателей, производимая ООО «СелАгро»  для малых и средних сельскохозяйственных предприятий. Опрыскиватель отвечает всем требованиям международных стандартов по равномерности внесения пестицидов, соблюдении заданной дозы и требованиям экологической безопасности.

При их изготовлении использовались комплектующие зарубежных партнёров таких  как: AGROPLAST Польша, Bury Maszyny Rolnicze Польша.

| МОДЕЛЬ | НШ04.11.11Smart |  | НШ06.11.11 Smart |
| --- | --- | --- | --- |
| Ёмкость основного бака | 400 л. |  | 600 л. |
| Ёмкость для чистой воды | 15 л. |  |  |
| Штанга | 12м. (подъём – механический (лебёдкой) на высоту 0,5 – 1,3м. раскладывание – ручное). Система горизонтальной стабилизации штанги одномаятниковая |  |  |
| Насос | P90 Польша (по заказу клиента может быть установлен итальянский насос компании UDOR - ZETTA70/85 (70-85л/мин. / 20атм. ) |  |  |
| Регулятор давления | SZF “MOBI” |  |  |
| Фильтрация | 3-х ступенчатая |  |  |
| Перемешивание раствора | мешалка гидравлическая эжекторная |  |  |
| Растворитель хим. средств | в сите заливной горловины |  |  |
| Диапазон выхода рабочей смеси, л/га | 60 – 500 |  |  |
| Скорость км/ч рабочая транспортная | 2,5 – 6 15 |  |  |
| Производительность | 29га/смену |  |  |
| Класс трактора | не ниже 0,6 | не ниже 1,4 (может быть трактор класс 0,6 при неполном заполнении бака или с установкой противовесов) |  |

Навесной штанговый опрыскиватель

серии «ЗУБР НШ МЕЛЕО»

Назначение: химическая обработка мелиоративных каналов и дорожных обочин, трассы газо-нефтепроводов, контрольно-следовых полос и др.

Тип:  навесной штанговый, для односторонней обработки.

Класс трактора:  не ниже 0,9.

Управление штангой: гидроцилиндрами из кабины водителя через гидросистему трактора.

| Модель | НШ04.11.М2 | НШ06.11.М2 |
| --- | --- | --- |
| Емкость основного бака, л | 400 | 600 |
| Емкость бака для мытья рук, л | 10 |  |
| Штанга | 6м. (односторонняя) |  |
| Кол-во распылителей | 9шт. |  |
| Тип распылителей | 8шт. – щелевые, 1шт. – ассиметричный. |  |
| Ширина обработки (горизонтальной) | до 9м. |  |
| Тип насоса | мембранно - поршневой |  |
| Марка насоса | P90 (90л/мин. / 20атм. ) Польша |  |
| Регулятор давления | ZSF “MOBI” |  |
| Кол-во ступеней фильтрации | 3 |  |
| Диапазон выхода рабочей смеси, л/га | 60 – 500 |  |
| Скорость, км/ч рабочая транспортная | 2,5 – 9 15 |  |
| Кол–во обслуживающего персонала, чел. | 1 |  |